Lab 6: Car

Group 3 : 109060013張芯瑜  109062328 吳邦寧

Design Explanation

- Travel Logic Design

以下為感應燈與行走方向之對照表以及邏輯圖。

| Left | Center | Right | Direction State |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | (00) Backward |
| 0 | 0 | 1 | (10) Right |
| 0 | 1 | 0 | (10) Right |
| 0 | 1 | 1 | (10) Right |
| 1 | 0 | 0 | (01) Left |
| 1 | 0 | 1 | (11) Forward |
| 1 | 1 | 0 | (01) Left |
| 1 | 1 | 1 | (11) Forward |

以下為方向狀態與left, right輸出的對照表以及邏輯圖。

| State | Left [1] | Left [0] | Right [1] | Right [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (00) Backward | 0 | Pwm[1] | 0 | Pwm[0] |
| (10) Right | Pwm[1] | 0 | 0 | Pwm[0] |
| (01) Left | 0 | Pwm[1] | Pwm[0] | 0 |
| (11) Forward | Pwm[1] | 0 | Pwm[0] | 0 |

由上述表格定義規格，並實作對應的數位邏輯，自走車即可順利於環境中完成繞行任務。

- Sonic

經由追蹤程式碼，再搭配物理知識，可以得到下列數學式

M=N1100s⋅100÷58scm=N⋅(100÷58)1100scms=N⋅(100÷58)cm100

| 數學符號 | 電路代號 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| M | distance_count | 距離有多遠，單位是百分之一公分 |
| N | distance_register | 過了幾個百分之一秒 |

由上述討論得知，M 的單位是百分之一公分，若距離大於四十公分，那麼 M 就會大於4000。使用下述程式碼，即可命令車輛停下。

而邏輯圖則如下。

由討論區得知，過長的距離會使得變數溢位，因此，我們必須限制計數器的最大數值。

我們有以下不等式

220÷100⋅58>60,8174

220>60,0000 ⋅100 ÷58

因此，我使用 60,0000 作為上界，這樣不僅可以避免溢位，還可以儲存夠大的距離。

- Motor

以下為方向狀態與馬達速度的對照表。

| State | Left | Right |
| --- | --- | --- |
| Backward | 1023 | 1023 |
| Right | 800 | 1023 |
| Left | 1023 | 800 |
| Forward | 1023 | 1023 |

而邏輯圖則如下。

- Hardware & Jumpers

下表為各電子元件與FPGA的接線腳位圖。

Contribution

- Lawrence Wu

撰寫報告，端茶遞水，簡易零件組裝。

- Ariel Chang

設計、組裝車子之軟硬體元件。

What have we learned?

      - 記得幫外部變數估計範圍，免得產生溢位問題

      - 電池接反的話，電池盒會熱熱的（短路）

      - 電池接反的話，車子不會動（短路）

      - 不要亂猜單位，可以好好的用物理知識去推論單位。

      - VMS接上去才能讓輪子轉動

      - 要把GND都接上去，這樣每個電子元件的地板才會一樣高，訊號才不會亂七八糟

      - 遇到問題時，先去看討論區

      - 三用電表很適合用來de現實世界的bug

      - 地板會反光，可以遮住光源避免訊號錯誤

      - Fpga使用行動電源之電力會更穩，所以要跑較長的跑道應使用行動電源。